Инструкция по восстановлению системы безопасности после сбоя

Объект: Энергетическая подстанция

1. Общие положения

Настоящая инструкция определяет пошаговый порядок восстановления работоспособности комплексной системы безопасности при полном или частичном отказе компонентов. Цель — восстановить функции видеонаблюдения (СВН) и контроля доступа (СКУД) в течение 4 часов, в соответствии с требованиями автономной работы на промышленном объекте.

Инструкция по восстановлению после сбоя – это пошаговый алгоритм действий в критической ситуации. Документ не содержит теоретических рассуждений, а сразу переходит к конкретным командам. Например, для восстановления VMS после отказа сервера:

- Установить чистую ОС Ubuntu 22.04 и VMS Milestone XProtect в ту же версию, что указана в резервной копии.

- Остановить службу VMS: sudo systemctl stop xprotect.

- Заменить папку /etc/milestone/ содержимым из архива backup_VMS_YYYY-MM-DD.zip.

- Запустить службу: sudo systemctl start xprotect.

- Проверить подключение всех 12 камер и работоспособность интеграции с СКУД (событие «вход» → видеоклип).

Восстановление СКУД:

- Запустить ПО HID Velocity;

- Импортировать базу пользователей из CSV-файла;

- Проверить работу всех считывателей и замков;

- Убедиться, что события записываются в журнал.

Все они рассчитаны на выполнение в течение 4 часов, что соответствует требованию к автономной работе при отключении внешних коммуникаций.

4. Восстановление сетевых настроек

Сценарий: Сброс конфигурации коммутатора Cisco Catalyst 2960L.

Порядок действий:

- Подключитесь к коммутатору по консоли.

- Войдите в режим привилегированного доступа

- Загрузите конфигурацию из резервного файла

- (замените IP на адрес сервера с резервными копиями)

- Сохраните конфигурацию

- Убедитесь, что все порты имеют правильные VLAN и PoE включено.

Срок: не более 30 минут.

5. Проверка полной работоспособности

После восстановления всех компонентов выполните финальную проверку:

СВН:

— Все камеры онлайн, запись ведётся.

— Термокамеры передают метаданные (температура отображается в интерфейсе).

СКУД:

— Все 20 инженеров могут пройти по своим картам.

— Несанкционированная карта блокируется.

Интеграция:

— При проходе через КПП сохраняется видеоклип.

— При срабатывании ППК все замки разблокируются.

Архив:

— Новые записи сохраняются на RAID-хранилище.

— Доступ к интерфейсам защищён паролем и двухфакторной аутентификацией.

6. Обновление документации

Зафиксируйте факт сбоя и восстановления в журнале инцидентов.

Обновите baseline в Git-репозитории, если были внесены изменения в конфигурацию.

Составьте отчёт для руководства: причина, время простоя, меры по предотвращению.

- Никогда не восстанавливайте систему из устаревшей или непроверенной резервной копии.

- При сомнениях — консультируйтесь с уполномоченным ИТ-специалистом.

- Все действия выполняются в присутствии второго сотрудника (принцип двойного контроля).