Паспорт системы безопасности

Паспорт системы безопасности – это ключевой документ, предназначенный для краткого, но полного описания комплексной системы как единого управляемого объекта. Он служит отправной точкой для нового администратора, инструментом при аудите и официальным подтверждением соответствия проекту при сдаче объекта в эксплуатацию. В отличие от конфигурационной ведомости, которая фиксирует детали каждого компонента, паспорт обобщает информацию, структурирует её по смысловым блокам и делает систему понятной для заказчика, надзорных органов и технических специалистов.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51558-2000 и отражает специфику объекта – энергетической подстанции, работающей в круглосуточном режиме с ограниченным составом персонала (20 инженеров). Документ включает восемь обязательных разделов, рекомендованных в п. 3.14 методических рекомендаций, и содержит явные ссылки на нормативные акты: ФЗ-152, ISO/IEC 27001, ONVIF Profile T/C, OSDP Secure.

Общие сведения. Система безопасности введена в эксплуатацию на объекте «Энергетическая подстанция» в 2025 году. Основанием для проектирования послужило техническое задание, утверждающее необходимость объединения подсистем видеонаблюдения и контроля доступа в единый комплекс с обеспечением автономной работы, гальванической развязки и хранения архива не менее 180 суток.

Назначение и функции. Основная цель системы – обеспечение физической и технологической безопасности объекта. Это достигается через три ключевые функции:

- контроль доступа – доступ разрешён только 20 авторизованным инженерам;

- видеонаблюдение – непрерывный мониторинг всех зон, включая термоконтроль оборудования в РУ;

- интеграция подсистем – автоматическая реакция на события (например, запись видео при несанкционированном доступе).

Состав системы. Комплекс включает две подсистемы:

- СВН: 12 IP-камер (4 периметра, 2 КПП, 4 РУ, 2 админблока), VMS-сервер на базе Milestone XProtect;

- СКУД: 4 считывателя, 3 контроллера (включая локальный на КПП), электромагнитные замки, ПО HID Velocity Standard.

Полный перечень компонентов приведён в конфигурационной ведомости (Приложение Б).

Технические характеристики. Система охватывает 12 точек наблюдения и 4 точки доступа. Время хранения видеозаписей – 180 суток, что соответствует требованиям Ростехнадзора. Общий объём хранилища – 56 ТБ (RAID 6 на базе WD Purple). Сетевая инфраструктура построена на управляемом коммутаторе Cisco Catalyst 2960L с выделенной VLAN 100. Суммарный трафик не превышает 80 Мбит/с, что обеспечивает запас пропускной способности.

Условия эксплуатации. Система спроектирована для работы в условиях промышленной среды:

- температурный диапазон уличных камер: –40…+55 °C;

- степень защиты корпусов: IP66;

- все устройства в зоне РУ подключены по оптоволокну (SMF) для гальванической развязки;

- критические компоненты (сервер, контроллеры, замки) подключены к ИБП с резервом на 4 часа.

Ответственные лица. Эксплуатация системы осуществляется под руководством:

- администратора системы – отвечает за настройку, обновление и резервное копирование;

- оператора службы безопасности – осуществляет мониторинг и реагирование на инциденты;

- уполномоченного ИТ-специалиста – обеспечивает соответствие требованиям ФЗ-152 и кибербезопасности.

Соответствие стандартам. Все компоненты и процессы соответствуют требованиям:

- ФЗ-152 – обработка персональных данных (видеозаписи, журналы СКУД) ведётся с согласия сотрудников, с шифрованием и ограничением доступа;

- ГОСТ Р 51558-2000 – разрешение камер ≥2 Мп, непрерывная запись, резервирование питания;

- ONVIF Profile T/C – совместимость термокамер и интеграция СВН ↔ СКУД;

- OSDP Secure – защищённая передача данных в СКУД;

- NDAA – оборудование от Axis Communications и HID Global не входит в санкционные списки.

Паспорт системы не является статичным документом. Он обновляется при каждом значимом изменении (например, расширении зон наблюдения или смене VMS) и фиксируется в Git-репозитории как часть проектной baseline. Это обеспечивает актуальность информации и соответствие требованиям ISO/IEC 10007 по управлению конфигурацией.